|  | 28-03-1999 9600 Baud mit Grundig FK105 |  |
| --- | --- | --- |

From: DF4PM @ DB0LJ.#RPL.DEU.EU (Heinz) Nach diversen 9k6-Versuchen mit dem 70cm Geraet von Grundig haben sich folgende Modifikationen als notwendig erwiesen. Es sind reine Erfahrungswerte, die sich aber durch den Umbau mehrerer FK105 bestaetigt haben. Um keine mechanischen Arbeiten durchfuehren zu muessen, habe ich die Signale auf die Mikrofonbuchse gelegt. Meine Geraete haben keine Ruftonplatine und daher sind die Leitungen Call bzw. Reset bei mir unbenutzt. Falls die CALL-Leitung (Rufton) schon belegt sein sollte, kann man evtl. die "Monitorleitung" zweckentfremden, oder man muss eine zusaetzliche Buchse einbauen. Die RX-NF kann an PIN 3 (Reset) der Mikebuchse abgenommen werden Die TX-NF wird an PIN 6 (Call) der Mikebuchse eingekoppelt. Der folgende Umbauvorschlag bezieht sich also auf die Nutzung der CALL- bzw. RESET-Leitung 9k6-Empfang:; An PIN 10 des ZF-ICs einen 1 kOhm-Widerstand anloeten. Den zweiten Anschluss des Widerstandes mit PIN 13 der SEL-Platte verbinden. Damit liegt die RX-NF am PIN 3 der Mikrofonbuchse ( Bedienteil ) an.. Sollten beim 9k6-Empfang trotz guter Feldstaerke haeufig "Rejects" auftreten, so kann es u.U. notwendig sein, das schmale ZF-Filter ( CFG455 E ) gegen ein breiteres Filter ( CFG 455 D ) auszutauschen. (Siehe Schaltplan "MAIN UNIT", Filter ist an Pin 3+5 des ZF-ICs angeschlossen) Entsprechende Filter gibt es sicher in den diversen AFU-Bastellaeden zu kaufen. Da ich keine Filter der CFG-Typenreihe hier hatte, habe ich ein Filter CFU 455 D eingesetzt. Dieses passt mechanisch nicht in die dafuer vorgesehenen Loecher, aber zur Not kann man das Filter auch etwas "windschief" in die Schaltung einsetzen. Das sieht zwar nicht so "schoen" aus, erfuellt aber seinen Zweck. : -)))) 9k6-Sendung:; Am PIN 1 (IDC) des Steckers CN10S der PLL-Platine einen 22 kOhm Widerstand anloeten. ( Zur Orientierung: Direkt neben PIN1 sitzt der der Kondensator C108 ) Den zweiten Anschluss des 22k Widerstandes mit PIN 11 der SEL-Platte verbinden. ( TX-NF an PIN 6 der Mikebuchse ). Nun muessen noch einpaar Modifikationen an der VCO-Platine vorgenommen werden. Dazu den unteren Gehaeusedeckel abnehmen und die 4 Schrauben der VCO-Weissblechabdeckung abschrauben. Den Weissblechdeckel abnehmen. Kondesator C340 ( 470pF ) entfernen. C340 sitzt zwischen Gehaeuseaussenwand und VCO-Gehaeuse, in Hoehe der TX-VCO-Abstimmschraube. Den Kondensator C341 ( 0.5pF ) auf ca. 4pF vergroessern. Dazu am Einfachsten einen 3.9pF Kondensator parallel zum Widerstand R332 loeten (siehe auch Schaltplan). Der Widerstand R332 sitzt direkt neben der Varicap-Diode D305. Nun kann Alles wieder zusammengebaut werden. Durch den zusaetzlichen Kondensator muss der TX-VCO nachgestimmt werden. Dazu an TP4 der PLL-Platine die VCO-Regelspannung kontrollieren. Obere Sendefrequenz ( z.B 439.8375 MHz , Kanal 16, Bank 9) einstellen und PTT druecken. ( Die Bank- und Kanalangaben sind nur ein Beispiel und von dem jeweils programmierten EPROM abhaengig) Mit der TX-VCO-Abstimmschraube die Regelspannung an TP4 der PLL-Platine auf ca. 7.8 Volt einstellen Untere Sendefrequenz ( z.B. 431.600, Kanal 1, Bank5 ) einstellen und Regel-spannung kontrollieren. Je nach Geraet liegt die Regelspannung bei ca. 2Volt. Hier gibt es leichte Streuungen. Wichtig ist, das der VCO an beiden "Bandgrenzen" von der PLL gefangen wird. Wenn die PLL ausrastet, erlischt die rote Sende-LED am Bedienteil. Nach diesen Modifikationen kann man nun ein 9k6-TNC an die Mike-Buchse anschliessen und erste Empfangsversuche durchfuehren. Das Sendesignal ( Hub und eingestellte Filterkurve des TNCs ) sollte man am Besten anhand des AUGENDIAGRAMMs ueberpruefen. Evtl. kann ein benachbarter OM das Sendesignal ueberpruefen. Hier muss man also Testen. Nach den genannten Modifikationen sollte 9k6-PR mit dem FK105.. kein Problem sein. Meine Versuche mit einem PICPAR-Modem waren leider nicht erfolgreich, da es keine verschiedene Filterkurven zur Verfuegung stellt. Die DCD eines zweiten TNCs flackerte bei Empfang der PICPAR-Sendung wie wild. Der EMPFANG mit dem PICPAR war einwandfrei, nur die Sendung macht noch Probleme. Evtl. kann man durch eine Aenderung in der OP-Beschaltung des PICPAR-TX-Filters eine Verbesserung der Sendung erreichen, oder die oben aufgefuehrten Modifikationen sind noch verbesserungswuerdig. :-)) Fuer evtl. Verbesserungsvorschlaege bin ich dankbar. 73 , Heinz DF4PM